Object Type:	PID

Description:	PID (proportional, integral, derivative) feedback controller

Author:		M. Nelson, Caltech (1/89) [(4/89)?]

------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT PARAMETERS

DataStructure:	PID_type  [in /usr/genesis/src/user/user_struct.h]

Size:		120 bytes

Fields:		cmd*		(double)

sns*		(double)

output*		(double)

gain*		(float)

tau_i*		(float)

tau_d*		(float)

saturation*	(float)

e		(double)

e_integral	(double)

e_deriv		(double)

e_previous	(double)

------------------------------------------------------------------------------

SIMULATION PARAMETERS

Function:	PIDcontroller  [in /usr/genesis/src/user/PID.c]

Classes:	device

Actions:	INIT

PROCESS

RESET

Messages:	CMD command

SNS sense

GAIN gain

------------------------------------------------------------------------------

Notes:		PID (Proportional, Integral, Derivative) controller

Used for feedback control of dynamical systems

INPUTS: cmd - the command (desired) value

sns - the sensed (measured) value

OUTPUT: output = gain*(e + tau_d*de/dt + 1/tau_i

* INTEGRAL e dt)

where e is the error, e = cmd-sns

Example:

See also: